塑料连续裂解设备 PLC 自动控制系统

项目技术方案、实施与交付文件目录

0. 项目建设目标、预期效果与实施边界

本章作用：技术目录包含项目效果、责任范围、客户配合事项与验收口径。目录中的各专业章节均以本章边界为准。

0.1 项目完成后的目标状态

目标：将连续裂解设备从依赖人工经验的分散操作，升级为具备自动运行、安全联锁、过程可视、数据留存及后续持续优化基础的 PLC 自动控制系统。

| 目标能力 | 项目完成后的可见效果 |
| --- | --- |
| 自动稳定运行 | 按既定顺序完成吹扫、点火、升温、低负荷投料、负荷爬升、稳态运行、降负荷。 |
| 温度自适应调节 | 根据进料量、反应器/炉膛温度、压力、转速、出料负荷及冷凝状态，在确认的工艺窗口内调节加热强度与运行节奏。 |
| 进料与排渣协同 | 进料波动、出料不畅、扭矩升高、压力异常或温度偏离时，按既定逻辑限制进料、调整转速、延缓排渣或触发报警。 |
| 安全与可视化 | 通过报警、联锁、趋势和状态画面，实现超温、超压、熄火、泄漏、冷却失效和堵转等异常的快速识别与处理。 |
| 数据与升级基础 | 沉淀运行、报警、能耗和停车原因数据，为远程诊断、能耗分析及后续 AI 优化建立基础。 |

0.2 PLC 自动控制与 AI 智能化的边界

本期 PLC 自动控制：负责实时信号采集、顺控、温度/压力调节、报警、联锁保护、趋势与数据记录。所谓“温度自适应”属于基于已确认规则的实时控制。

后续 AI 智能化：在积累足够可信的历史数据后，对最佳温度曲线、能耗、产率、结焦/堵料风险和设备故障进行预测，并输出优化建议。AI 初期不绕过 PLC 安全联锁直接执行控制。

0.3 范围分层与专项确认事项

| 范围类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 基础范围 | PLC、I/O、HMI、控制柜、现场仪表接口、基本控制逻辑、调试与验收。 |
| 需专项确认 | 安全 PLC/SIS、燃烧器管理系统、DCS、气体分析小屋、防爆改造、MES/ERP 对接。 |
| 可选扩展 | 历史数据库、远程运维、移动端、能耗优化、AI 预测与闭环优化。 |

适用规则：后续每个专业章节均按“实现效果—本期范围—客户需配合—不包含/专项确认—验收方式”定义，不将未确认事项默认为本期供货或服务承诺。

使用说明：本目录以“项目阶段 + 专业系统 + 交付物”组织，适用于业主需求确认、设计开发、现场调试、验收及后续运维。系统类内容集中在第 5 章；电气柜、仪表、软件与 HMI 按专业拆分，避免职责重叠。

1. 项目管理与范围定义

1.1 项目背景、建设目标与关键技术指标

1.2 项目范围、供货边界与不包含事项

1.3 项目组织、职责矩阵与沟通机制

1.4 业主基础资料清单与资料移交计划

1.5 设计依据、法规标准、防爆等级与设计假设

1.6 需求确认、设计冻结、变更与偏差管理

1.7 总体实施计划、里程碑、风险与资源计划

2. 工艺、设备与安全基础

2.1 总体工艺流程、物料走向与 PFD/P&ID 基础

2.2 原料预处理、储料与连续进料系统

2.3 反应器、加热炉、传动及密封隔氧系统

2.4 油气冷凝、分离、储存与转移系统

2.5 不凝气回收、稳压、回燃/放散系统

2.6 炭渣出料、冷却、输送及尾气处理系统

2.7 公用工程：电源、冷却水、压缩空气、氮气及燃气

2.8 关键工艺参数、控制窗口、异常工况与操作约束

2.9 风险辨识（HAZOP/LOPA 如适用）与安全功能需求输入

3. 控制需求与控制策略设计

3.1 控制功能说明书（FDS）编制原则与编码规则

3.2 运行模式：就地/远程/手动/自动/检修

3.3 单机控制、设备联锁与顺控步序

3.4 开机、吹扫、点火、升温、投料与负荷爬升策略

3.5 稳态运行、负荷调节、暂停与清料策略

3.6 反应温度、压力、进料、转速、冷凝与不凝气协调控制

3.7 报警、事件、故障诊断与恢复逻辑

3.8 安全联锁、停车等级、因果矩阵与旁路管理

3.9 异常停车、紧急停车、断电恢复与应急处置逻辑

3.10 能耗、产率与稳定运行优化功能预留

4. 仪表、执行机构与 I/O 工程设计

4.1 仪表测点清单：温度、压力、流量、液位及分析仪

4.2 安全检测：可燃气体、氧含量、火焰、烟气与泄漏

4.3 执行机构：阀门、风门、燃气阀组、泵、风机、螺旋机与变频器

4.4 仪表规格书：量程、精度、材质、防爆、防护与安装要求

4.5 I/O 点表、信号类型、地址规划与备用点配置

4.6 控制回路表、联锁回路表、端子表与电缆清册

4.7 仪表安装、伴热、吹扫、接地及校验要求

5. 自动控制系统总体设计（系统归属）

5.1 控制层级与系统边界：现场层、控制层、监控层、数据接口层

5.2 PLC、远程 I/O、工业交换机、工控机与操作站配置

5.3 基本控制系统（BPCS）与安全保护系统（SIS/ESD）边界及接口

5.4 工业网络拓扑、通讯协议、IP 地址与时钟同步

5.5 系统冗余、UPS 供电、数据备份与灾难恢复要求

5.6 用户账户、权限分级、操作审计与远程维护边界

5.7 对外接口：变频器、智能仪表、燃烧器包、MCC、MES/数据平台

5.8 扩展预留：远程监控、移动端、AI 优化与数据采集接口

6. PLC 软件设计与开发

6.1 PLC 软件架构、任务周期、程序分层与模块划分

6.2 变量命名、数据块、地址规划与版本管理规范

6.3 设备功能块模板：电机、阀门、变频器、PID、仪表、报警

6.4 状态机、顺控程序、模式切换与互锁逻辑

6.5 参数、配方、设定值、限幅、斜坡与权限管理

6.6 通讯驱动、数据采集、故障诊断与第三方设备接口

6.7 源程序备份、修改权限、恢复流程与变更记录

6.8 单元测试、离线仿真与代码审查记录

7. HMI/SCADA 监控与数据管理

7.1 画面总体规范、导航、颜色、报警与权限设计

7.2 工艺总览、单元详情、设备面板与状态显示

7.3 启停顺控、联锁状态、允许条件与操作引导画面

7.4 参数设定、配方、趋势、报警、事件与审计追踪

7.5 生产周期、产量、油品/炭渣数据、能耗与停车原因报表

7.6 历史数据库、存储周期、导出、备份与恢复

7.7 MES/数据平台接口点表、数据字典与数据质量规则

7.8 远程监控与移动端接口（可选范围）

8. 电气、控制柜与现场安装设计

8.1 控制柜、现场箱、操作箱与操作台布置

8.2 供配电、回路保护、负荷统计与 UPS 配置

8.3 PLC 柜、隔离器、继电器、安全模块及柜内布置

8.4 MCC、变频器、电机、加热系统与燃烧器电气接口

8.5 电气原理图、接线图、端子图、电缆清册与柜体图

8.6 防爆、防护、接地、等电位、浪涌保护、散热与照明

8.7 现场安装、接线、绝缘检查与回路校验要求

9. 测试、调试与验收

9.1 设计评审、FDS 审查与安全联锁评审

9.2 PLC/HMI 离线仿真、软件单元测试与集成测试

9.3 控制柜出厂检验与 FAT：测试范围、用例、记录与判定

9.4 现场安装检查、I/O 点检、仪表标定与回路校验

9.5 单机调试、方向确认、冷态联动与顺控测试

9.6 吹扫、点火、升温、热态调试与参数整定

9.7 带料试运行、连续运行、产能/稳定性验证

9.8 SAT：验收条件、问题清单、整改关闭与签字

9.9 运行数据基线、性能报告与最终验收结论

10. 交付、培训与运维

10.1 交付物总清单、版本号、责任方与提交节点

10.2 硬件清单、图纸、证书、软件源程序与许可证交付

10.3 操作手册、维护手册、故障处理指南与应急处置卡

10.4 操作、维修、管理人员培训计划、教材与签到考核

10.5 备品备件、易耗件、校验工具与质保范围

10.6 远程支持、故障响应、程序修改与升级机制

10.7 数据备份、账号移交、密码封存与资产台账

11. 受控附件与标准表单

11.1 PFD/P&ID、设备清单与工艺参数表

11.2 仪表清单、I/O 点表、控制回路表与端子表

11.3 功能说明书（FDS）、顺控步序表与设备控制逻辑表

11.4 报警清单、联锁因果矩阵、旁路审批表与安全测试记录

11.5 网络拓扑图、IP 地址表、通讯点表与数据接口字典

11.6 PLC/HMI 版本清单、备份记录、修改记录与源程序交接表

11.7 FAT/SAT、调试、连续运行及验收记录模板

11.8 待确认事项、设计变更、偏差、问题清单与关闭记录

附：项目范围分层建议

基础范围：PLC、I/O、HMI、控制柜、现场仪表接口、基本控制逻辑、调试与验收。

需专项确认范围：安全 PLC/SIS、燃烧器管理系统、DCS、气体分析小屋、防爆改造、MES/ERP 对接。

可选扩展范围：历史数据库、远程运维、移动端、能耗优化、AI 预测与闭环优化。

12. 各模块范围、客户配合与验收口径

使用方式：本章与第 2—11 章一一对应；在需求确认、报价、设计冻结及验收时，以本章作为范围说明的统一口径。

工艺与控制策略

实现效果：将人工经验转化为温度、压力、进料、排渣及启停的可执行逻辑。

本期范围：参数梳理、控制窗口、顺控与异常处理逻辑。

不包含 / 专项确认：不承担工艺包正确性或设备原始产能保证。

客户需配合：工艺包、操作经验、历史异常案例。

验收方式：FDS、顺控表、异常逻辑评审确认。

仪表与 I/O

实现效果：采集温度、压力、流量、液位、气体浓度及设备状态。

本期范围：点表、量程、信号类型、接线接口和地址规划。

不包含 / 专项确认：仪表采购、安装、防爆等级按合同另行界定。

客户需配合：测点位置、仪表清单、电缆条件、防爆要求。

验收方式：I/O 点检、回路校验、仪表标定记录。

PLC 软件

实现效果：实现自动启停、温控、进料/排渣协同、报警和联锁。

本期范围：程序、功能块、PID、顺控、报警及联锁逻辑。

不包含 / 专项确认：不替代独立 SIS/ESD；安全旁路由客户管理。

客户需配合：程序平台、控制参数、联锁优先级。

验收方式：离线测试、FAT、冷态联调、热态调试。

温控与燃烧控制

实现效果：在确认的工艺窗口内维持反应温度稳定。

本期范围：多温区控制、燃气/空气配比接口、升温曲线、偏差报警。

不包含 / 专项确认：燃烧器性能、燃气品质、炉体保温性能不单独保证。

客户需配合：燃烧器接口、燃气条件、升温限制。

验收方式：升温曲线、稳态偏差、报警测试。

进料与排渣协同

实现效果：降低进料波动、堵料或排渣异常导致的反应失稳风险。

本期范围：给料、螺旋、排渣设备状态监测、互锁和调整逻辑。

不包含 / 专项确认：机械堵塞、原料波动和预处理质量不属于控制系统保证范围。

客户需配合：扭矩、转速、限位和故障条件。

验收方式：单机/联动试验验证限制进料、异常提示和停车逻辑。

安全联锁

实现效果：危险工况下按等级报警。

本期范围：超温、超压、熄火、泄漏、冷却失效、堵转等逻辑。

不包含 / 专项确认：SIL 定级、独立 SIS/ESD、消防与报批专项设计。

客户需配合：停车等级、动作顺序、应急处置要求。

验收方式：因果矩阵评审、联锁测试、SAT 记录。

HMI/SCADA

实现效果：操作人员可查看状态、报警原因、趋势和操作步骤。

本期范围：流程画面、设备画面、趋势、报警、参数、用户权限。

不包含 / 专项确认：移动端、大屏驾驶舱和复杂经营报表另行确认。

客户需配合：画面清单、角色权限、报表格式、存储周期。

验收方式：画面走查、报警/权限/数据测试。

数据与远程运维

实现效果：形成运行数据基础，支持经授权的远程诊断。

本期范围：历史趋势、报警记录、基础报表、网络与权限边界。

不包含 / 专项确认：MES/ERP、云存储、远程启停/调参不默认包含。

客户需配合：网络条件、信息安全规范、远程审批要求。

验收方式：数据完整性、导出、备份、权限测试。

AI 智能化扩展

实现效果：为能耗预测、异常预警、温控优化建议和预测维护建立基础。

本期范围：数据字段、质量规则、接口及模型部署预留。

不包含 / 专项确认：首期不承诺 AI 自动闭环控制及固定节能/产率指标。

客户需配合：历史数据、数据授权、试点线条件。

验收方式：数据可用性评估及后续 AI 试点方案。

测试、验收与交付

实现效果：确保系统按确认功能及安全逻辑运行并完成可维护交接。

本期范围：FAT、点检、冷/热态调试、SAT、资料和培训。

不包含 / 专项确认：长期产能、油品品质、原料适应性另定验收条件。

客户需配合：现场条件、试运行原料、公用工程、验收人员。

验收方式：FAT/SAT、问题关闭、培训记录、交付清单签署。